### Додаток 1

### до Правил з радіаційної безпеки

### прискорювачів  електронів

### (пункт 2.10)

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
до розрахунку радіаційного (біологічного) захисту прискорювача

Розрахунок радіаційного (біологічного) захисту прискорювача включає три етапи:

розрахунок потужностей доз у розрахункових точках без радіаційного (біологічного) захисту;

визначення необхідної кратності послаблення потужностей доз з урахуванням  призначення  приміщень;

вибір матеріалів і розрахунок товщини радіаційного (біологічного) захисту, що забезпечить необхідну кратність ослаблення потужностей доз.

Розрахунок радіаційного (біологічного) захисту здійснюється з урахуванням таких типів прискорювачів:

прискорювачі технологічного й наукового призначення, що працюють у режимі безперервного випромінювання (промислові прискорювачі);

прискорювачі, що працюють в імпульсному режимі (імпульсні прискорювачі);

прискорювачі для установок медичного призначення (медичні прискорювачі).

Для проведення розрахунку потужностей доз без радіаційного (біологічного) захисту використовують такі вихідні дані:

- Для промислових прискорювачів:

максимальна енергія прискорених електронів Е0, МеВ;

максимальний струм пучка електронів J, мА,

матеріал захисту;

матеріал мішені;

форма й розміри пучка випромінювання, що взаємодіє з опромінюваним об’єктом;

частка пучка електронів, що втрачається на різних вузлах прискорювача, атомний номер матеріалів прискорювача;

режим роботи прискорювача (тривалість опромінення за зміну, число робочих змін на добу, на рік, середня тривалість опромінення за рік).

2. Для імпульсних прискорювачів:

максимальна енергія прискорених електронів Е0, МеВ;

тривалість імпульсу і частота проходження імпульсів;

максимальний середній струм електронів (заряд прискорених електронів за секунду);

матеріал захисту;

матеріал мішені;

форма і розміри пучка випромінювання, що взаємодіє з опромінюваним об’єктом;

частка пучка електронів, що втрачається на різних вузлах прискорювача, атомний номер матеріалів прискорювача;

режим роботи прискорювача (сумарний заряд прискорених електронів за робочу зміну, за добу, за рік).

3. Для медичних прискорювачів:

максимальна енергія електронів для режиму опромінення електронами й режиму опромінення гальмівним випромінюванням, Е0, МеВ;

потужність дози гальмівного випромінювання в ізоцентрі;

потужність дози гальмівного випромінювання поза ізоцентром;

співвідношення потужності дози нейтронів до потужності дози гальмівного випромінювання в ізоцентрі;

розміри пучка випромінювання й можливих його напрямків;

відстань до ізоцентра;

режим роботи прискорювача (робоче навантаження за тиждень, що дорівнює добутку середньої дози за час опромінення одного пацієнта на число пацієнтів на тиждень, число змін на добу, число робочих днів на тиждень, на рік).

Для прискорювачів інших типів використовуються й інші вихідні дані, наведені в їх технічній документації на прискорювач або отримані в результаті вимірювань (наприклад: потужність дози гальмівного випромінювання від мішені, від різних частин прискорювача, у різних напрямках, потужність дози в суміжних із прискорювачем приміщеннях тощо).

Середня потужність дози гальмівного випромінювання в розрахунковій точці визначається за формулою

P=P1(θ)R2  мкЗв/год,					(1)

де	Р1(θ) - середня потужність дози на відстані 1 м від джерела

випромінювання в напрямку до розрахункової точки, мкЗв·м2/год;

θ - кут між напрямком пучка електронів і напрямком до розрахункової

точки;

R - відстань від джерела до розрахункової точки, м.

Джерелами іонізуючого випромінювання є всі місця взаємодії електронів з речовиною.

Потужність дози гальмівного випромінювання на відстані 1 м від джерела випромінювання приймається згідно з технічним даними прискорювача або розраховується за такими формулами:

1) для промислових прискорювачів:

P1(θ)=P1,1(θ)⋅J⋅TизTсм⋅K мкЗв/год,					(2)

де Р1,1(θ) - потужність дози на відстані 1 м від джерела випромінювання під кутом θ до напрямку пучка електронів при струмі пучка 1мА, мкЗв∙м2/(год∙мА);

J - струм пучка електронів, мА;

Тиз - тривалість опромінення за зміну, год.;

Тсм - тривалість зміни, год.;

K - кратність ослаблення дози випромінювання в конструкційному захисті, що входить до складу прискорювача;

2) для імпульсних прискорювачів:

P1(θ)=P1,1(θ)⋅Q3,6⋅Tсм⋅K мкЗв/год,					(3)

де Q - сумарний заряд прискорених електронів за зміну, Кл.;

3) для медичних прискорювачів:

P1(θ)=1,0⋅106⋅W⋅r2⋅b(θ)Tтиж	 мкЗв/год,				(4)

де W  робоче навантаження, що дорівнює добутку середньої дози за 1 процедуру на число процедур опромінення за тиждень, Зв на тиждень;

r - відстань від джерела випромінювання до ізоцентра, м;

b(θ)  коефіцієнт виходу випромінювання з об'єкта, що опромінюється, у напрямку θ;

Tтиж  тривалість роботи всіх змін персоналу категорії А за тиждень, год.;

Р1,1(θ) = 6,0 ∙105 · Ртаб(θ),  мкЗв∙м2/(год∙мА),		(5)

де  Ртаб(θ)  значення з таблиці 2 для обраної енергії електронів Е0 і матеріалу мішені, сГр∙ м2/(мА·хв).

Середня за робочу зміну потужність дози нейтронів на відстані 1 м від мішені визначається за такими формулами:

1) для промислових прискорювачів:

P1н(θ)=6,25⋅1015⋅f⋅J⋅α4⋅104⋅π⋅R2⋅Kн⋅TизTсм=5,0⋅1010⋅f⋅J⋅αR2⋅Kн⋅TизTсм мкЗв/год, 		   (6)

де  f - коефіцієнт   виходу   фотонейтронів  на 1   електрон    (визначається за таблицею А.6 або за формулою f = 1,5∙ 10-4 ·Е0);

α - коефіцієнт переведення щільності потоку нейтронів у потужність еквівалентної дози (α = 1,7 мкЗв∙ см2·с/год);

Кн - кратність ослаблення потужності дози нейтронів у конструктивному захисті прискорювача.

Підставляючи вищенаведені вирази для  f  й α, остаточно одержуємо:

P1н(θ)=1,3⋅107⋅J⋅E0R2⋅Kн⋅TизTсм мкЗв/год; 			(7)

2) для імпульсних прискорювачів:

P1н(θ)=1,3⋅107⋅Q⋅E0R2⋅Kн⋅Tсм⋅ мкЗв/год;				(8)

3) для медичних прискорювачів:

P1н(θ)=1,0⋅106⋅W⋅r2⋅сTтиж  мкЗв/год,	    		(9)

де с – відношення потужності еквівалентної дози нейтронів в ізоцентрі до
потужності дози гальмівного випромінювання.

Необхідна кратність ослаблення випромінювання в біологічному захисті визначається за формулою

K=P1(θ)+Р1н(θ)R2⋅Pпр,						(10)

де Рпр- проектна потужність дози, мкЗв/год.

Значення проектної потужності дози за радіаційним (біологічним) захистом прискорювача розраховуються, виходячи з лімітів дози (ЛД) для відповідних категорій осіб, що опромінюються, і можливої тривалості їхнього перебування в суміжних приміщеннях або на прилеглих територіях з використанням співвідношення

Рпр=103⋅ЛД2⋅Т⋅n⋅1700=0,3⋅ЛДТ⋅n мкЗв/год,			                             	   (11)

де	103 – коефіцієнт переходу від мЗв до мкЗв;

ЛД – ліміт дози, мЗв на рік;

2  коефіцієнт запасу;

Т – максимальна частка часу перебування людей у даному приміщенні;

n – коефіцієнт змінності, що враховує можливість двозмінної роботи прискорювача;

1700  стандартизована тривалість роботи персоналу за рік при однозмінній роботі, годин на рік.

У таблиці 1 наведені рекомендовані значення проектної потужності дози для зазначених умов.

У таблиці 2 наведені значення потужності поглиненої дози гальмівного випромінювання в повітрі залежно від кута між напрямками пучка електронів і напрямком виходу гальмівного випромінювання з мішені.

Визначивши необхідну кратність ослаблення потужності дози випромінювання і ефективну енергію гальмівного випромінювання (Eеф), вибирають матеріал захисту і згідно з таблицями 3 – 5 визначають необхідну товщину біологічного захисту.

Ефективну енергію гальмівного випромінювання (Ееф) з урахуванням енергії електронів (Е0)  визначають  за такими формулами:

Eеф=23Е0  при Е0  1,7 МеВ;	                                                     (12)

Ееф=Е02    при 1,7 МеВ  Е0  10 МеВ;  	                                          (13)

Ееф=5 МеВпри 10 МеВ  Е0  15 МеВ;                                       (14)

Ееф=Е03    при Е0  15 МеВ.                                                        (15)

Товщину радіаційного (біологічного) захисту вибирають таким чином, щоб отримана кратність послаблення потужності еквівалентної дози була не менше величини, розрахованої за формулою 10.

Таблиця 1. Проектна потужність дози (Рпр) за стаціонарним захистом прискорювача електронів для приміщень і території різного призначення

| Приміщення, територія | Т | n | ЛД | Рg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | відн. од. | відн. од. | мЗв/ рік | мкЗв/ год |
| Приміщення постійного перебування персоналу категорії А (усі приміщення, що входять до складу відділень, кабінетів променевої терапії, кімната керування (пультова)) | 1 | 1 | 20 | 6,0 |
| Приміщення тимчасового перебування персоналу категорії А | 0,5 | 1 | 20 | 12,0 |
| Приміщення, суміжні по вертикалі і горизонталі з робочою камерою (процедурною) прискорювача, де є постійні робочі місця персоналу категорії Б | 1 | 1,2 | 5 | 1,2 |
| Приміщення, суміжні по вертикалі і горизонталі з робочою камерою (процедурною) прискорювача, без постійних робочих місць (хол, гардероб, сходовий майданчик, коридор, вбиральня, комора) | 0,25 | 1,2 | 5 | 5,0 |
| Приміщення епізодичного перебування персоналу категорії Б (технічний поверх, підвал, горище) | 0,06 | 1,2 | 5 | 20 |
| Палати стаціонару (нерадіологічні), суміжні по вертикалі й горизонталі з відділеннями, кабінетами променевої терапії, приміщення епізодичного перебування осіб, не віднесених до персоналу, суміжні по вертикалі й горизонталі з робочою камерою (процедурною) прискорювача | 0,25 | 2 | 1 | 0,6 |
| Приміщення, у яких є постійні робочі місця осіб, не віднесених до персоналу | 1 | 1,2 | 1 | 0,25 |
| Територія, прилегла до зовнішніх стін будівлі прискорювача | 0,12 | 2 | 1 | 1,2 |

Таблиця 2. Потужність поглиненої дози гальмівного випромінювання в повітрі, сГр∙ м2/(мА∙ хв)

| θ*, град. | Е0, МеВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | матеріал мішені |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аl | Fe | Sn | Au | Аl | Fe | Sn | Au | Аl | Fe | Sn | Au | Аl | Fe | Sn | Au |
| 0 | 0,8 | 1,3 | 1,75 | 3,3 | 1,95 | 3,50 | 4,4 | 7 | 6,3 | 8,6 | 15 | 23 | 15,1 | 21,6 | 35 | 45,8 |
| 10 | 0,7 | 1,2 | 1,66 | 2,9 | 1,67 | 3,16 | 4,0 | 6,15 | 5,55 | 8,1 | 13,2 | 20 | 12,7 | 19,2 | 34,3 | 40,2 |
| 20 | 0,7 | 1,1 | 1,50 | 2,45 | 1,67 | 2,80 | 3,7 | 5,3 | 5,1 | 7,4 | 11,7 | 16,7 | 10,8 | 17,2 | 28,2 | 34,6 |
| 30 | 0,62 | 1,0 | 1,40 | 2,1 | 1,60 | 2,46 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 6,7 | 10,6 | 14,0 | 9,3 | 15,4 | 24,6 | 29 |
| 40 | 0,55 | 0,97 | 1,23 | 1,85 | 1,50 | 2,20 | 3,16 | 4,12 | 3,6 | 5,8 | 8,8 | 12,3 | 7,9 | 12,6 | 20,6 | 24,6 |
| 50 | 0,49 | 0,53 | 1,15 | 1,58 | 1,40 | 1,93 | 2,8 | 3,96 | 2,7 | 5,0 | 7,9 | 10,5 | 6,3 | 10,4 | 17,2 | 21 |
| 60 | 0,53 | 0,7 | 1,0 | 1,40 | 1,32 | 1,75 | 2,46 | 3,34 | 2,1 | 4,0 | 6,85 | 9,7 | 5,3 | 8,16 | 14 | 17,5 |
| 70 | 0,35 | 0,61 | 0,88 | 1,28 | 1,23 | 1,60 | 2,1 | 3,10 | 1,67 | 3,5 | 5,65 | 7,65 | 3,86 | 6,5 | 11,4 | 15,3 |
| 80 | 0,32 | 0,54 | 0,80 | 1,15 | 1,0 | 1,40 | 1,76 | 3,10 | 1,05 | 2,3 | 4,4 | 6,85 | 3,0 | 4,7 | 9,15 | 13 |
| 90 | 0,26 | 0,47 | 0,70 | 1,0 | 0,88 | 1,32 | 1,40 | 2,55 | 0,61 | 1,0 | 3,5 | 6,85 | 2,16 | 3,1 | 7 | 11,5 |
| 100 | 0,24 | 0,44 | 0,61 | 0,98 | 0,70 | 1,15 | 1,23 | 2,46 | 0,7 | 1,4 | 3,1 | 6,85 | - | - | 6,5 | 11,2 |
| 110 | 0,21 | 0,46 | 0,53 | 1,0 | 0,53 | 1,0 | 1,05 | 2,46 | 0,98 | 2,2 | 3,16 | 7,65 | - | - | 7,0 | 12,7 |
| 120 | 0,2 | 0,53 | 0,53 | 1,0 | 0,42 | 1,0 | 1,23 | 2,46 | 1,23 | 2,46 | 3,7 | 7,9 | - | - | 7,8 | 15 |
| 130 | 0,17 | 0,49 | 0,61 | 1,14 | 0,35 | 0,97 | 1,5 | 2,71 | 1,23 | 2,64 | 4,4 | 7,9 | - | - | 8,25 | 15,5 |
| 140 | 0,16 | 0,47 | 0,80 | 1,30 | 0,35 | 0,88 | 1,76 | 2,71 | 1,05 | 2,48 | 5,2 | 7,9 | - | - | 8,6 | 15,7 |
| 150 | 0,16 | 0,44 | 0,88 | 1,20 | 0,26 | 0,88 | 1,94 | 2,71 | 0,97 | 2,2 | 5,3 | 7,9 | - | - | 8,8 | 15,8 |
| 160 | 0,15 | 0,40 | 0,88 | 1,20 | 0,26 | 0,79 | 1,94 | 2,71 | - | - | 5,2 | 7,9 | - | - | 8,8 | 15,8 |
| 170 | 0,13 | 0,37 | 0,84 | 1,14 | 0,26 | 0,70 | 1,85 | 2,46 | - | - | 4,84 | 7,9 | - | - | 8,8 | 15,8 |
| 180 | 0,11 | 0,35 | 0,80 | 0,80 | 0,26 | 0,70 | 1,76 | 2,64 | - | - | 4,5 | 7,9 | - | - | 8.,8 | 15,8 |
| θ* – кут між напрямками пучка електронів і напрямком виходу гальмівного випромінювання з мішені. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| θ*, град. | Е0, МеВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 |  |  |  | 1,25 |  |  | 1,5 |  |  |
|  | матеріал мішені |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аl | Fe | Au | Sn | Al | Cu | Au | Al | Cu | Au |
| 0 | 39,6 | 58 | 81,6 | 79 | 49,3 | 72 | 133,5 | 84,5 | 128 | 216,3 |
| 10 | 36,0 | 51 | 75,5 | 65 | 43 | 70,3 | 128 | 74 | 121.4 | 210,5 |
| 20 | 28,2 | 42,2 | 65 | 54,5 | 30,6 | 52 | 103 | 47,5 | 92,5 | 186 |
| 30 | 19,4 | 31,8 | 55,4 | 44,8 | 24,6 | 36 | 97,5 | 92,6 | 67 | 154 |
| 40 | 14,1 | 29,8 | 49,2 | 37,5 | 20,6 | 32,5 | 82,4 | 26,4 | 51 | 134 |
| 50 | 12,3 | 23 | 45 | 30,8 | 16,4 | 29 | 72,4 | 22,8 | 45,7 | 124 |
| 60 | 9,7 | 19,4 | 33,5 | 27,2 | 14,4 | 20,6 | 61,5 | 20,2 | 38,8 | 114 |
| 70 | 8,1 | 15 | 29 | 22,8 | 12,3 | 19,6 | 59,8 | 16,7 | 36 | 103 |
| 80 | 4,76 | 11,4 | 22 | 19,7 | 10,3 | 18,5 | 57 | 13,2 | 30,8 | 92,5 |
| 90 | 2,0 | 4,5 | 17 | 16,7 | 6,15 | 17,5 | 56,4 | 7,91 | 28,2 | 82,9 |
| 100 | 2,65 | 6,5 | 32,5 | 15,4 | 5,6 | 16,4 | 54,5 | 7,22 | 24 | 85 |
| 110 | 3,18 | 8,3 | 37 | 14,0 | 5,1 | 16 | 52,7 | 6,7 | 23 | 79,4 |
| 120 | 3,1 | 9,7 | 39,5 | 15,0 | 4,56 | 15,4 | 51,8 | 6,15 | 18,5 | 77,5 |
| 130 | 3.1 | 9,7 | 39 | 15,4 | 4,14 | 14,9 | 51,1 | 5,64 | 17,6 | 76,7 |
| 140 | 3.1 | 9,7 | 39 | 16,7 | 3,6 | 14,4 | 49,2 | 5,1 | 16,7 | 75,7 |
| 150 | 3,1 | 7,8 | 37,8 | 17,6 | 3,0 | 14,0 | 58,5 | 4,65 | 15 | 74 |
| 160 | 3,0 | 7,0 | 37,8 | 17,6 | 2,5 | 13,9 | - | 4,1 | - | - |
| 170 | 3.0 | 7,0 | 37,8 | 17,7 | 2,5 | 13,8 | - | 3,1 | - | - |
| 180 | 2,9 | 6,15 | 37,8 | 17,6 | 2,5 | 13,8 | - | 2,55 | - | - |

| θ*, град. | Е0, МеВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,75 |  |  | 2 |  |  | 2,8 |  |  | 4 | 8 |
|  | матеріал мішені |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аl | Cu | Au | Al | Fe | Au | Al | Fe | Au | Sn | Sn |
| 0 | 129 | 206 | 340 | 256 | 358 | 457 | 817 | 964 | 1070 | 2750 | 16100 |
| 10 | 103 | 164 | 266 | 194 | 274 | 408 | 520 | 670 | 856 | 1895 | 4720 |
| 20 | 68 | 126 | 237 | 125 | 203 | 312 | 285 | 437 | 625 | 1119 | 3330 |
| 30 | 53 | 103 | 203 | 85,5 | 138 | 245 | 170 | 306 | 484 | 875 | 2740 |
| 40 | 47,5 | 67 | 189 | 67 | 105 | 189 | 138 | 238 | 382 | 735 | 2180 |
| 50 | 41,5 | 56 | 165 | 59 | 85 | 157 | 85 | 171 | 300 | 620 | 1580 |
| 60 | 32,6 | 51 | 155 | 33 | 67 | 119 | 68 | 121 | 252 | 525 | 1190 |
| 70 | 25,6 | 41,4 | 144 | 19,4 | 53 | 86 | 51 | 86 | 202 | 429 | 880 |
| 80 | 19,4 | 34,4 | 134 | 16,7 | 32 | 60 | 34 | 51 | 118 | 314 | 590 |
| 90 | 16,9 | 28,2 | 128,4 | 11,4 | 29 | 49 | 26 | 31 | 110 | 273 | 440 |
| 100 | 13,5 | 25,5 | 119 | 13,2 | 31 | 119 | 31 | 33 | 134 | 392 | 660 |
| 110 | 11,4 | 22,8 | 108 | 13,2 | 25 | 103 | 35 | 53 | 168 | 318 | 540 |
| 120 | 10,6 | 20,3 | 103 | 12,5 | 25,5 | 113 | 35 | 70,5 |  |  |  |
| 130 | 9,7 | 18,5 | 98 | 8,3 | 25 | 108 | 17,6 | 70,5 | 202 | 234 | 415 |
| 140 | 8,3 | 17,7 | 93 | 7,3 | 23 | 103 | 17,6 | 53 | 202 | 205 | 375 |
| 150 | 7,2 | 16,7 | 28 | 7,2 | 18,5 | - | 17,6 | 53 | 185 | 182 | 345 |
| 160 | 6,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 | 325 |
| 170 | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 | 307 |
| 180 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 | 295 |

| θ*, град. | Е0, МеВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 30 | 60 | 100 |
|  | матеріал мішені |  |  |  |
|  | W | W | W | W |
| 0 | 4,77∙ 104 | 1∙ 106 | 6,82∙ 106 | 1,19∙ 107 |
| 10 | 1,68∙ 104 | 1,86∙ 105 | 5,05∙ 105 | 8,75∙ 105 |
| 20 | 8,12∙ 103 | 8,05∙ 104 | 1,8∙ 105 | 2,35∙ 105 |
| 30 | 5,26∙ 103 | 3,9∙ 104 | 6,27∙ 104 | 8.74∙ 104 |
| 40 | 3,34∙ 103 | 2,18∙ 104 | 2,92∙ 104 | 5,95∙ 104 |
| 50 | 2,2∙ 103 | 1.38∙ 104 | 1,64∙ 104 | 4,2∙ 104 |
| 60 | 1,28∙ 103 | 9,4∙ 103 | 8,7∙ 103 | 3,5∙ 104 |
| 70 |  | 5,57∙ 103 | 5,87∙ 103 | 3,14∙ 104 |
| 80 |  | 2,34∙ 103 | 2,34∙ 103 | 2,96∙ 104 |
| 90 |  | 1,0∙ 103 | 1,45∙ 103 | 2,76∙ 104 |
| 100 |  | 1,49∙ 103 | 9,0∙ 102 | 2,58∙ 104 |
| 110 |  | 1,75∙ 103 | 1,22∙ 103 | 2,16∙ 104 |
| 120 |  | 1,75∙ 103 | 1,19∙ 103 | 1,85∙ 104 |
| 130 |  | 1,75∙ 103 | 1,15∙ 103 | 1,5∙ 104 |
| 140 |  | 1,62∙ 103 | 1,13∙ 103 | 1,39∙ 104 |
| 150 |  | 1,45∙ 103 | 1,11∙ 103 | 1,22∙ 104 |
| 160 |  |  |  | 1,18∙ 104 |
| 170 |  |  |  | 1,0∙ 104 |
| 180 |  |  |  | 9,7∙ 104 |

Таблиця 3. Товщина захисту з бетону (см) для різних кратностей ослаблення (К)

| K | Ееф, МеВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
| 10 | 7,2 | 13,5 | 19,0 | 22,5 | 25,8 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29,1 | 29,9 | 34,0 | 37,6 | 43,4 | 47,5 | 51,6 |
| 20 | 8,2 | 15,3 | 21,4 | 25,8 | 29,9 | 31,9 | 33,6 | 35,0 | 36,2 | 37,0 | 42,5 | 47,5 | 54,0 | 58,7 | 64,6 |
| 50 | 9,9 | 18,8 | 25,1 | 30,8 | 35,0 | 37,6 | 39,4 | 41,2 | 42,8 | 44,6 | 51,0 | 58,1 | 66,9 | 72,8 | 81,6 |
| 100 | 11,2 | 21,1 | 28,9 | 35,2 | 39,9 | 43,0 | 45,3 | 47,2 | 48,8 | 50,5 | 58,3 | 65,7 | 77,5 | 84,5 | 95,1 |
| 5х 102 | 13,8 | 26,0 | 36,0 | 43,9 | 50,5 | 54,5 | 57,3 | 59,8 | 62,5 | 64,6 | 74,8 | 84,5 | 101 | 110 | 124 |
| 103 | 15,5 | 28,2 | 39,2 | 48,1 | 55,2 | 59,2 | 52,5 | 65,3 | 67,3 | 70,4 | 81,7 | 87,6 | 110 | 121 | 138 |
| 5х 103 | 18,8 | 33,1 | 45,6 | 56,4 | 65,2 | 70,0 | 74,0 | 77,0 | 80,2 | 82,8 | 97 | 111 | 133 | 147 | 167 |
| 104 | 20,1 | 35,2 | 48,5 | 60,3 | 69,3 | 74,5 | 79,1 | 82,9 | 86,2 | 89,2 | 104 | 119 | 143 | 157 | 179 |
| 5х 104 | 23,3 | 42,3 | 56,4 | 68,6 | 79,0 | 84,7 | 88,7 | 93,4 | 97,9 | 102 | 120 | 136 | 165 | 181 | 207 |
| 105 | 30,5 | 50,5 | 64,6 | 75,1 | 82,8 | 89,0 | 93,5 | 98,1 | 102 | 107 | 127 | 144 | 174 | 191 | 218 |
| 5х 105 | 44,8 | 61,5 | 73,7 | 83,7 | 92,5 | 99,3 | 104 | 110 | 115 | 122 | 142 | 162 | 196 | 215 | 247 |
| 106 | 49,3 | 66,4 | 79,8 | 89,8 | 97,0 | 104 | 114 | 114 | 120 | 124 | 150 | 171 | 205 | 225 | 261 |
| 5х 106 | 59,4 | 79.7 | 91,6 | 101 | 107 | 114 | 120 | 126 | 132 | 137 | 166 | 189 | 227 | 250 | 288 |
| 107 | 64,0 | 84,9 | 95,7 | 106 | 111 | 119 | 125 | 130 | 136 | 142 | 173 | 197 | 236 | 259 | 299 |

Таблиця 4. Товщина захисту із заліза (см) для різних кратностей ослаблення (К)

| K | Ееф, МеВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 10 | 2,1 | 3,4 | 4,5 | 5,4 | 6,2 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 10,0 | 11,0 | 12,2 | 12,5 | 12,7 |
| 20 | 2,6 | 4,3 | 5,5 | 6,6 | 7,5 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 12,2 | 13,7 | 15,3 | 16,0 | 16,4 |
| 50 | 3,1 | 5,1 | 6,9 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 11,2 | 12,0 | 12,7 | 13,4 | 15,5 | 17,1 | 19,3 | 20,2 | 21,2 |
| 100 | 3,8 | 5,9 | 7,5 | 9,0 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,1 | 14,0 | 14,7 | 17,6 | 19,7 | 22,3 | 23,4 | 24,6 |
| 5х 102 | 4,6 | 7,4 | 9,6 | 11,6 | 13,4 | 14,7 | 15,8 | 16,9 | 17,7 | 18,6 | 22,5 | 25,4 | 29,1 | 30,7 | 32,3 |
| 103 | 5,0 | 8,0 | 10,5 | 12,7 | 14,7 | 16,2 | 17,5 | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 24,6 | 28,0 | 31,9 | 33,7 | 35,6 |
| 5х 103 | 6,7 | 10,2 | 13,0 | 15,5 | 17,6 | 19,2 | 20,7 | 22,1 | 23,3 | 24,4 | 29,4 | 33,4 | 38,2 | 40,3 | 43,2 |
| 104 | 7,4 | 11,1 | 14,0 | 16,6 | 18,8 | 20,7 | 22,2 | 23,6 | 24,9 | 26,2 | 31,4 | 35,8 | 41,0 | 43,2 | 46,5 |
| 5х104 | 8,3 | 12,6 | 16,0 | 19,0 | 21,6 | 23,5 | 25,5 | 27,5 | 28,5 | 30,0 | 36,3 | 41,2 | 47,2 | 49,9 | 53,9 |
| 105 | 8,5 | 13,1 | 16,9 | 20,0 | 22,7 | 25,0 | 26,9 | 28,6 | 30,3 | 31,8 | 38,2 | 43,5 | 50,0 | 53,0 | 57,8 |
| 5х 105 | 9,3 | 14,3 | 18,5 | 22,1 | 25,5 | 27,9 | 30,1 | 32,0 | 33,8 | 35,5 | 42,6 | 48,8 | 56,1 | 60,0 | 64,4 |
| 106 | 9,9 | 15,4 | 19,9 | 23,6 | 26,7 | 29,2 | 31,5 | 33,5 | 35,4 | 37,1 | 44,6 | 51,0 | 58,8 | 63,0 | 67,5 |
| 5х 106 | 10,9 | 16,8 | 21,8 | 25,9 | 29,4 | 32,4 | 34,8 | 37,0 | 39,0 | 40,8 | 49,1 | 56,3 | 65,1 | 70,0 | 76,2 |
| 107 | 11,6 | 17,7 | 22,8 | 27,0 | 30,5 | 33,5 | 36,1 | 38,4 | 40,5 | 42,4 | 51,1 | 58,6 | 67,8 | 72,8 | 78,0 |

Таблиця 5. Товщина захисту зі свинцю (см) для різних кратностей ослаблення (К)

| ###### K | Ееф, МеВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
| 10 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 5,1 | 5,9 | 6,5 | 6,4 | 5,5 |
| 20 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 6,6 | 7,6 | 8,3 | 8,2 | 7,1 |
| 50 | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 1,95 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 6,0 | 8,2 | 9,6 | 10,6 | 10,5 | 9,2 |
| 100 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 6,3 | 7,0 | 9,7 | 11,3 | 12,2 | 12,1 | 10,9 |
| 5х 102 | 0,7 | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 4,0 | 5,1 | 6,1 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 12,9 | 15,0 | 16,3 | 16,1 | 14,9 |
| 103 | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 4,4 | 5,7 | 7,0 | 8,1 | 9,2 | 10,2 | 14,1 | 16,5 | 18,0 | 17,8 | 16,5 |
| 5х 103 | 0,9 | 1,9 | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 9,9 | 11,2 | 12,4 | 17,0 | 19,8 | 21,9 | 21,7 | 20,3 |
| 104 | 1,1 | 2,1 | 3,3 | 4,6 | 5,9 | 7,5 | 9,1 | 10,6 | 12,0 | 13,3 | 18,3 | 21,3 | 23,5 | 23,4 | 22,0 |
| 5х 104 | 1,2 | 2,4 | 3,7 | 5,2 | 6,9 | 8,7 | 10,5 | 12,3 | 14,0 | 15,6 | 21,4 | 24,7 | 27,3 | 27,2 | 25,8 |
| 105 | 1,2 | 2,4 | 3,8 | 5,4 | 7,2 | 9,2 | 11,1 | 13,0 | 14,8 | 16,5 | 22,7 | 26,2 | 28,9 | 28,9 | 27,5 |
| 5х 105 | 1,4 | 2,8 | 4,4 | 6,1 | 8,2 | 10,2 | 12,3 | 14,4 | 16,5 | 18,5 | 25,5 | 29,5 | 32,7 | 32,7 | 31,4 |
| 106 | 1,5 | 3,0 | 4,7 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,1 | 15,3 | 17,5 | 19,9 | 26,8 | 31,0 | 34,3 | 34,4 | 33,0 |
| 5х 106 | 1,6 | 3,3 | 5,3 | 7,3 | 9,6 | 12,1 | 14,7 | 17,2 | 19,5 | 21,6 | 29,7 | 34,3 | 38,1 | 38,3 | 36,8 |
| 107 | 1,7 | 3,4 | 5,4 | 7,6 | 10,1 | 12,6 | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,5 | 31,2 | 35,8 | 29,7 | 39,9 | 38,4 |

Таблиця 6. Вихід фотонейтронів з різних мішеней залежно від енергії електронів

| Е0, МеВ | N∙ 10-4 фотонейтрон/електрон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu (50 г/см2) | Cu (12,7 г/см2) | Ta (12,5 г/см2) | Pb (23 г/см2) |
| 11 | - | - | - | 1.5 |
| 12 | - | - | 0,6 | - |
| 15 | 0,8 | 0.4 | 3,5 | - |
| 19 | - | - | - | 22 |
| 20 | 6 | 3 | 13 | - |
| 28 | 21 | 8 | - | 46 |
| 30 | - | - | 40 |  |
| 34 | 33 | 13 | - | 79 |
| 35 | - | 14 | - | - |
| 100 | - | - | 100 | - |